1.  ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

| режим наименование | время | будильник 1 | будильник 2 | хронометр | режим установки в 0 | Таймер | Местное время | Календарь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: cтрелка режима | TME | AL-1 | AL-2 | CHR | 0 | TMR | L-TM | CAL |
| 2: функциональ-ная стрелка | Всегда стоит в 0- позиции (12:00) |  |  | отсчитывает минуты, 1/20 сек. | устанавливается в позиции 0 | отсчитывает минуты | устанавливается в позицию 0 |  |
| 3: дата | Всегда показывает текущую дату |  |  |  | показывает 1-е число | показывает текущую дату | дата для местного времени | показывает текущую дату |
| 4: часовая стрелка | часы | часы на будильнике |  | показывает часы | 0(24)часа | часы текущего времени | часы местного времени | часы текущего времени |
| 5: минутная стрелка | минуты | минуты на будильнике |  | показывает минуты | 00 минут | минуты текущего времени | минуты местного времени | минуты текущего времени |
| 6: секундная стрелка | секунды | вкл/ сек.(выкл) | вкл/выкл | отсчитывает секунды | 00 секунд | отсчитывает секунды | секунды местного времени | показывает текущий месяц |
| 7: 24-часовая стрелка | всегда показывает 24-часовое время, координируя часовую и минутную стрелки |  |  |  | всегда показывает 24-часовое время, координируя часовую и минутную стрелку |  |  |  |
| “М”: кнопка М | используется для переключения режимов и для коррекции состояния каждого режима |  |  |  | используется для переключения режимов и для коррекции состояния каждого режима |  |  |  |
| “А”: кнопка А | коррекция секунд | монитор будильника, отмена | монитор будильника вкл/выкл | старт/стоп хронометра | коррекция секундной стрелки | старт/ стоп таймера |  | коррекция месяца по часовой стрелке |
| “В”: кнопка В | корректировка времени по часовой стрелке | корректировка времени на будильника по часовой стрелке |  | показания с шагом 1/20 секунды | коррекция функциональной стрелки | коррекция минут таймера по часовой стрелке | коррекция местного времени по часовой стрелке | коррекция даты |
| “С”: кнопка С | корректировка времени против часовой стрелки | корректировка времени на будильнике против часовой стрелки |  | хронометр промежуточ-ного времени | коррекция часов, минут 24Н-стрелки | повтор и сброс таймера | коррекция местного времени против часовой стрелки |  |

2. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  РЕЖИМОВ

2.  РЕЖИМЫ  ЧАСОВ

Ваши часы снабжены 8 режимами, такими как:  время, будильник 1, будильник 2, хронометр, установка в 0, таймер, местное время и режим календаря. Режим меняется каждый раз при нажатии кнопки “М”. Текущий режим обозначен стрелкой режима.

| показания дисплея | режим |
| --- | --- |
| TME | текущее время |
| AL-1 | будильник 1 |
| AL-2 | будильник 2 |
| CHR | хронометр |
| 0 | установка в 0 |
| TMR | таймер |
| L-TM | местное время |
| CAL | календарь |

стрелка режима

3.  ПЕРЕД  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед использованием Ваших часов проверьте, правильно ли они функционируют, выполнив следующую процедуру (установку в 0).

Позиция 0: Это относится к основной позиции каждой стрелки, которая дает возможность проверить правильное функционирование часов.

1. Нажмите кнопку “М” для переключения

часов в режим установки в 0 (  0  ). Часовая

стрелка, минутная стрелка 24-часовая стрелка,

секундная стрелка, дата и функциональная

стрелка быстро продвинутся в 0 (основная позиция).

Часовая, минутная и 24-часовая стрелка ......00:00 (24:00)

Секундная стрелка............................................00 секунд

Дата....................................................................1-е

Функциональная стрелка................................0-позиция (12:00-позиция)

* Процедура коррекции в 0-позицию выполняется, если хотя бы одна стрелка не стоит в 0-позиции. Если не скорректировать 0-позицию, стрелки не будут показывать правильную информацию (например, при обнулении хронометра, он не сбросится в 00).

* Когда нажата одна из кнопок “А”, “В” или “С”, в режиме установки в 0, часовая, минутная, секундная и функциональная стрелки будут перемещаться налево и направо следуя демонстрационной программе.

Процедура коррекции в 0-позицию

1. Вытяните кнопку “М” в режиме установки в 0.

2. Нажмите кнопки “А”, “В” и “С”

для коррекции в 0-позицию каждой

стрелки.

Секундная стрелка может быть

скорректирована нажатием кнопки “А”.

Дата и функциональная стрелка могут

быть скорректированы нажатием кнопки “В”.          позиция коррекции

* Дата может быть скорректирована на один день, когда функциональная стрелка завершит 4 оборота. 12:00-позиция, непосредственно после изменения даты на “1”, является 0-позицией.

Часовая, минутная и 24-часовая стрелка может быть скорректирована нажатием кнопки “С”. Корректировка произойдет быстро при удерживании любой кнопки в нажатом состоянии.

3. Верните кнопку “М”  в исходное положение.

* После корректировки  стрелок, переключите часы в каждый режим по очереди и вновь выставьте время, календарь, будильники и т.д.

4. УСТАНОВКА  ВРЕМЕНИ (ТМЕ)

Нажмите кнопку “М” для переключения         часы      минуты

в режим времени (ТМЕ).

1. Вытяните кнопку “М”.

2. Нажмите кнопку “А” для установки     24-час.

секунд.                                                        стрелка                                     дата

Одновременно с нажатием кнопки “А”,

секундная стрелка вернется в позицию

0 секунд и начнет движение.                           секунды        позиция коррекции

3. Нажмите кнопки “В” и “С” для

установки часовой, минутной и 24-часовой стрелки. Корректировка осуществляется на одну минуту продвижением в направлении по часовой стрелке за каждое нажатие кнопки “В” или на одну минуту в направлении против часовой стрелки за каждое нажатие кнопки “С”.

Корректировку можно осуществить быстро, если удержать кнопки “В” и “С” в нажатом состоянии.

Перемещайте стрелки в том направлении, в котором расстояние до устанавливаемого времени наименьшее.

4. Верните кнопку “М” в исходное положение.

*  Внимательно проследите установку АМ (до полудня) или РМ (после полудня), это касается 24-часовой стрелки.

5. УСТАНОВКА  КАЛЕНДАРЯ

Нажмите кнопку “М” для переключения      месяц (секундная стрелка)

в режим календаря (CAL).                                                                      дата

1. Вытяните кнопку “М”.

2. Нажмите кнопку “А” для установки

значения месяца.

Корректировка осуществляется                                     позиция корректировки

продвижением на 1 месяц за каждое нажатие кнопки “А”. Значение месяца можно считать непосредственно в нормальной позиции часов.

(Например: 3:00 - март, 1: 00 - январь). Корректировка может осуществляться быстро, если удержать кнопку “А” в нажатом состоянии.

3. Нажмите кнопку “В” для корректировки даты. Продвижение даты на один день осуществляется за каждое нажатие кнопки “В”. Удержание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять дату с большей скоростью.

4. Верните кнопку “М” в исходное положение.

* Так как дата и функциональная стрелка синхронизированы между собой, функциональная стрелка поворачивается когда корректируется дата.

* Коррекция даты в конце каждого месяца не требуется. Однако, так как в феврале установлено 28 дней, то нужно корректировать дату каждый високосный год.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  БУДИЛЬНИКА  (AL-1)

Будильник с функцией быстрой установки использует 24-часовой формат. Когда наступает установленное на будильнике время, он звонит в течение 10 секунд. Как только будильник заканчивает звонить, он автоматически отключается. Будильник можно остановить нажатием кнопок “А”, “В” или “С”.                                                                будильник установлен и включен

Нажмите кнопку “М” для перехода

в Режим будильника-1 (AL-1).

* Когда секундная стрелка остановится

в позиции ON (cоответствующей

23 секундам), это будет указывать на то,                                   будильник вкл.

что будильник включен. Часовая,           время звукового сигнала

минутная и 24-часовая стрелка показывают время звукового сигнала.

* Когда секундная стрелка перемещается, это указывает на то, что будильник отключен. Часовая, минутная и 24-часовая стрелка показывает текущее время.

Установка времени звукового сигнала

Нажмите кнопки “В” или “С” для продвижения часовой, минутной и 24-часовой стрелки к значению времени, в которое будильник должен зазвонить.

* Установка осуществляется продвижением стрелки на одну минуту за каждое нажатие кнопки “В” в направлении по часовой стрелке.

* Можно изменить время на одну минуту за каждое нажатие кнопки “С” в направлении против часовой стрелки.

Удержание этих кнопок в нажатом состоянии обеспечивает быстрое перемещение стрелок.

Перемещайте стрелки в том направлении, в котором расстояние до устанавливаемого  времени наименьшее.

*  Внимательно проследите установку АМ (до полудня) или РМ (после полудня), это касается 24-часовой стрелки.

Отмена будильника

Будильник можно отключить, нажав кнопку “А” в то время, когда он включен.

Монитор будильника

Изображение будильника можно вывести на экран нажатием кнопки “А” в Режиме будильника 1, когда будильник выключен.

7.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЕЖЕДНЕВНОГО  БУДИЛЬНИКА (AL-2)

Ежедневный будильник также использует 24-часовой формат. Когда будильник включен, в установленное время раздается звуковой сигнал в течение 5 секунд каждый день.Звуковой сигнал может быть остановлен нажатием кнопки “А”, “В” или “С”.      Время звукового сигнала (час, мин)

Нажмите кнопку “М” для перехода

в Режим будильника 2 (AL-2).

Секундная стрелка будет либо

указывать на то, что будильник

включен (ON, позиция,

соответствующая 23 секундам)        будильник вкл.    позиция коррекции

либо на то, что он выключен (OFF, позиция, соответствующая 19 секундам). В обоих случаях часовая, минутная и 24-часовая стрелка показывают время будильника.

Установка времени звукового сигнала

1. Вытяните кнопку “М”.

Секундная стрелка указывает на включенный будильник (позиция ON).

2. Нажмите кнопки “В” или “С” для продвижения часовой, минутной и 24-часовой стрелки к значению времени, в которое будильник должен зазвонить.

* Установка осуществляется продвижением стрелки на одну минуту за каждое нажатие кнопки “В” в направлении по часовой стрелке.

* Можно изменить время на одну минуту за каждое нажатие кнопки “С” в направлении против часовой стрелки.

Удержание этих кнопок в нажатом состоянии обеспечивает быстрое перемещение стрелок.

Перемещайте стрелки в том направлении, в котором расстояние до устанавливаемого времени наименьшее.

3. Верните кнопку “М” в исходное положение.

*  Внимательно проследите установку АМ (до полудня) или РМ (после полудня), это касается 24-часовой стрелки.

Включение и выключение будильника

Каждое нажатие кнопки “А” при вытянутой кнопке “М” осуществляет включение или выключение будильника.

Монитор будильника

Изображение времени звукового сигнала можно вызвать на экран нажатием кнопки “А” в Режиме будильника 2 при кнопке “М”, находящейся в нормальном положении (не вытянутом).

8.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ХРОНОМЕТРА (CHR)

Хронометр может производить измерение времени максимум до 59 минут, 59 и 19/20 секунд с шагом 1/20 секунды, после чего сбрасывается в ноль и останавливается.  Также он может измерять промежуточное время событий. В Режиме Хронометра часовая, минутная и 24-часовая стрелки и значение даты показывают текущее время и дату.

Сброс хронометра              Хронометр во время измерений

функциональная стрелка

(измеряет мин, 1/20 сек.)

Секундная стрелка (измеряет секунды)

Изображение на экране:

Измерение минут: Показание функциональной стрелки.

Измерение секунд: Показание секундной стрелки.

Измерение 1/20 секунды: Функциональная стрелка продвигается с шагом 1/20 секунды если нажать кнопку “В” во время остановки или промежуточной остановки. Значение 1/20 секунды считывается в этот момент.

Измерение совокупности времен

1. Хронометр запускается и останавливается нажатием кнопки “А”. (Запуск и остановка хронометра может осуществляться столько раз, сколько это необходимо).

2. Хронометр обнуляется нажатием кнопки “С” после остановки.

* Каждый раз, когда хронометр запускается, останавливается или делает промежуточную остановку, раздается короткий звуковой сигнал.

“С”

“А”                              “А”

Обнуление                  Измерение                 Остановка

Измерение промежуточных времен

1. Хронограф запускается и останавливается нажатием кнопки “А”.

2. Нажмите кнопку “С” во время измерения и на дисплее будет изображено промежуточное время в течение 10 секунд. Следующее промежуточное время появится на дисплее при следующем нажатии кнопки в то время когда на дисплее показано предыдущее промежуточное время.

3. Хронограф обнуляется нажатием кнопки “С” после остановки.

“С”

“А”                     “А”

Обнуление           Измерение             Остановка

“С”                 Автоматический возврат к измерению

времени по прошествии 10 секунд

“С”

Промежуточное время

* Хронометр автоматически возвращается к измерению после изображения промежуточного времени в течение 10 секунд.

* Каждый раз, когда хронометр запускается, останавливается или делает промежуточную остановку, раздается короткий звуковой сигнал.

Измерения продолжаются внутри хронометра даже когда часы переключаются во время измерения в другой режим. Измерения будут показаны снова по возвращении в Режим Хронометра. Однако, хронометр обнуляется по прошествии 60 минут.

9.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ТАЙМЕРА (TMR)

Таймер может быть установлен в диапазоне от 1 до 59 минут с шагом 1 минута. Когда отсчет заканчивается, часы издают звуковой сигнал в течение 5 секунд, указывая на то, что это время достигнуто.

Когда таймер достигает установленного времени, он автоматически возвращается к первоначальному времени.  В Режиме Таймера часовая, минутная и 24-часовая стрелка и значение даты показывают текущее время и дату.

Процедура установки таймера                                                минуты таймера

Нажмите кнопку “М” для перехода          секунды таймера

в Режим Таймера. (TMR).

1. Вытяните кнопку “М”.

2. Нажмите кнопки “В” или “С”

для установки желаемого времени таймера.

Увеличение времени на одну минуту                       позиция коррекции

осуществляется каждым нажатием кнопки “В” в направлении по часовой стрелке.

Уменьшение времени на одну минуту осуществляется каждым нажатием кнопки “С” в направлении против часовой стрелки.

Удержание этих кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять время с большой скоростью.

3. Верните кнопку “М” в исходное положение.

Процедура измерения

1. Таймер запускается и останавливается нажатием кнопки “А”. Если нажать кнопку “А” после того как таймер остановится , измерения будут продолжены с того значения времени, которое было на таймере во время остановки.

2. Если нажать кнопку “С” после остановки таймера, он вернется в установленное время.

“С”

Установленное время        “А”      Измерение    “А”         Остановка

“С”

Наибольшее время

* Если нажать кнопку “С” по время измерения времени, таймер вернется к установленному времении и перезапустится (функция повтора).

* Каждый запуск, остановка, сброс и повторный запуск таймера сопровождается коротким звуковым сигналом.

10.  УСТАНОВКА  МЕСТНОГО  ВРЕМЕНИ (L-TM)

Функция местного времени дает возможность установить время различных часовых поясов наряду с текущем временем. Местное время устанавливается корректировкой часов, как основной единицы измерения текущего времени (Режима текущего времени ТМЕ). Минутная и секундная стрелки местного времени скоординированы с текущем временем.

Установка различного времени

Нажмите кнопку “М” для перехода

в Режим Местного времени (L-TM).

1. Вытяните кнопку “М”.

2. Нажмите кнопки “В” или “С”

для установки различного времени.                      позиция коррекции

Увеличение времени на одну минуту осуществляется каждым нажатием кнопки “В” в направлении по часовой стрелке.

Уменьшение времени на одну минуту осуществляется каждым нажатием кнопки “С” в направлении против часовой стрелки.

Удержание этих кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять время с большой скоростью.

3. Верните кнопку “М” в исходное положение.

* Диапазон в котором можно изменять различное время от+23 часов до -23 часов по отношению к текущему времени (в Режиме Текущего времени ТМЕ).

11.  ВАШИ ДЕЙСТВИЯ  В  СЛЕДУЮЩИХ  СЛУЧАЯХ

[Стрелки не занимают правильное положение в каждом режиме]

* Основное положение стрелок может сместиться в случае если часы подверглись удару или другому повреждению. Если это произошло, прочтите п.3 Перед использованием и выполните процедуры по установке в 0-позицию.

[Часы показывают неправильные результаты]

* В экстремальных исключительных ситуациях часы могут показывать ненормальное изображение или ошибочные результаты операций (например, будильник продолжает звонить или стрелка продолжает вращаться) в результате воздействия статического электричества или удара и т.д. Когда это происходит, выполните процедуру “All Reset” (Общий Сброс) описанный в следующем разделе.

[После замены батареи]

* После замены батареи всегда выполняйте процедуру “Общий Сброс”, описанную в следующем разделе. Часы могут неправильно ходить, если не выполнить эту процедуру.

ПРОЦЕДУРА  “ОБЩИЙ  СБРОС”

Эта процедура может выполняться в любом режиме.

1. Вытяните кнопку “М”.

2. Одновременно нажмите кнопки “А”,”В” и “С”. (В это время раздается короткий звуковой сигнал).

3. Верните кнопку “М” в исходное положение.

* После выполнения процедуры “Общий сброс” всегда выполняйте операцию “Установка в 0”, описанную в разделе 3. “Перед использованием” перед тем как установить текущее время.

12.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВРАЩАЮЩЕГОСЯ  МАХОВИКА

Некоторые часы, в зависимости от модели не снабжены маховиком.

1. Тахометр (не вращающийся маховик)

2. Направленного действия (вращающийся маховик)

1. Тахометр

Если Ваши часы оборудованы           80 км/час

тахометром:

Тахометр предназначен для

измерения скорости Вашего

автомобиля. Измерить количество секунд, которое затратил автомобиль на прохождение дистанции в 1 км можно по шкале тахометра, на которой изображены средние скорости в час во время рейса (если 1 км автомобиль проходит менее чем за 60 секунд).

Если хрономертр запустится с началом прохождения дистанции и остановится по прохождении 1 км, средняя скорость в час может быть определена по положению секундной стрелки хронометра. Если 1 км автомобиль проходит за 45 секунд, средняя скорость будет равна 80 км/час.

2. Вращающийся маховик направленного действия (Северное Полушарие)

Если Ваши часы оборудованы                            юг             12 часов

компасом:

Компас предназначен для

определения Вашего положения

относительно солнца.

Этот компас используется

для нахождения только

приблизительного направления

на солнце. Изменение широты

и времени года может также привести к неверному результату.

Одна из особенностей Ваших часов, это вращающийся маховик направленного действия для использования в Северном Полушарии. Если направить часовую стрелку к солнцу на небе, точка, лежащая на полпути между  стрелкой и 12-часовой позицией будет направлением на юг. Выровняв отметку S на вращающемся маховике с полученной точкой половины пути, Вы получите точку, относительно которой можно будет определить все другие стороны света по делениям шкалы компаса.

13.  МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  РЕЖИМ

1. Водоустойчивость

Чтобы определить водоустойчивость приобретенных Вами часов, ознакомьтесь со следующей таблицей.

* Всегда держите головку часов в нормальном положении.

Вместо WATER RESISTANT может иногда использоваться аббревиатура WATER RESIST.

|  |  |  | Использование, связанное с водой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикация |  | харак | Брыз- ги, | Плавание, | Подводное пла- | Ныря- ние с | Вытягивание |
| Цифер- блат | Задняя крышка | теристики | дождь | мытье машин | вание, ныряние | аквалангом | головки в воде |
|  | WATER RESIST(ANT) | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| WATER RESIST 5 bar или | WATER RESIST(ANT) | да | да | нет | нет | нет | нет |
| WATER RESIST 10bar/20bar или | WATER RESIST(ANT) | да | да | да | нет | нет | нет |

2. Не подвергайте часы воздействию экстремальных температур

Не оставляйте Ваши часы длительный период на сильной жаре или в холодном месте.

3. Не подвергайте часы прямым ударам

4. Не подвергайте часы воздействию магнитных полей

5. Не подвергайте часы воздействию химикатов и газов

Избегайте носить Ваши часы вблизи химикатов и газов. Если ртуть или другой химикат ( такой как бензин, ацетон, спирт, лак для волос) воздейтсвуют на корпус или браслет, может случиться разрушение, обесцвечивание, порча или повреждение прокладки, корпуса, полировки и других компонентов.

6. Не подвергайте часы воздействию статического электричества

В часах использованы интегральные схемы, восприимчивые к статическому электричеству. Если подвергнуть часы интенсивному воздействию статического электричества, часы могут показывать неточные результаты.

6. Чистка часов

Загрязнение корпуса часов может привести к ряду неудобств, таких как уменьшение пространства между головкой и корпусом часов таким образом, что потребуется больше усилий для управления функциональными кнопками. Рекомендуется регулярно протирать браслет, корпус и циферблат часов сухой мягкой тканью во избежание накопления пыли и влаги.

Браслет часов, как правило, очень быстро загрязняется по причине того, что он находится в постоянном контакте с кожей. Даже позолоченные браслеты или браслеты, изготовленные из нержавеющей стали подвергаются коррозии, если их не прочищать в течение длительного периода времени.

Гибкие металлические браслеты могут потерять свою гибкость, если пыль проникнет в пространство между ячейками браслета. Металлические браслеты необходимо периодически чистить для того, чтобы поддерживать их блеск и соответствующий внешний вид. Чистку браслетов следует производить с помощью щетки или кисточки в теплой воде с мылом, а затем протереть мягкой, впитывающей влагу тканью, так, чтобы на поверхности браслета не осталось следов жидкости. Во время промывки необходимо избежать попадания воды внутрь механизма часов.

7. Периодические проверки

Производите проверку Ваших часов каждый год или раз в два года для гарантированной безотказной работы в течение длительного срока.

* Чтобы обеспечить водоустойчивость, необходимо каждый год менять такие части как  прокладку, кольцо, стекло. Проводите проверку часов ювелиром один раз в год.

* Заменяя детали, обязательно используйте только настоящие запасные части, произведенные фирмой Citizen.

8. Не разрешайте трогать батарею маленьким детям: если ребенок случайно проглотит батарею, немедленно обратитесь к врачу.

14.  СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.Тип: Многострелочные, аналоговые, кварцевые часы

2. Точность хода: в пределах +/- 20 секуд в месяц при нормальной температуре (5С -35С/41F - 95F)

3. Диапазон рабочих температур: от-10С до +60С (от 14F до 140F)

4. Функции:

* Время.......................Часы, минуты, секунды, 24-часовой циферблат

* Будильник..............Быстро устанавливаемый будильник (продолжительность звонка примерно 10 секунд)

ежедневный будильник (продолжительность звонка примерно 15 секунд)

* Хронограф............Измерение до 60 минут с шагом 1/20 сек и с функцией промежуточного времени

* Таймер...................может быть установлен максимум на 59 минут с шагом 1 минута

* Местное время......Различное время корректируется часовой стрелкой по 1 часу

* Календарь.............Месяц, дата

5. Батарея: 280-44 (SR927W)

6. Срок службы батареи: Примерно 2 года

Срок службы основан на следующем режиме использования часов:

* Будильник 1: 10 секунд в день

* Будильник 2: 15 секунд в день

* Измерения хронометром: 59 минут в день

Характеристики часов не подвергаются изменению без предупреждения.

Часы CITIZEN

АНАЛОГОВЫЙ  МУЛЬТИ-ХРОНОГРАФ

МОДУЛЬ N AI3XXX/Cal N 6870

ИНСТРУКЦИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CTZ-B6813

Благодарим Вас за покупку часов модели CITIZEN QUARTZ. Для нормального функционирования часов, пожалуйста внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации. При покупке часов убедитесь в наличии Международной гарантийной карточки, обеспечивающей гарантийное обслуживание по Вашему требованию.

Различия в дизайне зависят от модели Ваших часов.

Изучая данную инструкцию пожалуйста используйте обозначенные на рисунке символы (А, В, и т.д.) в соответствующих разделах.