Данные о приливах и фазах Луны.

В режиме Приливы-отливы/Фазы Луны часы отображают текущее показание уровня прилива и фазу Луны в вашем Домашнем городе. Вы можете указать определенную дату и посмотреть уровень прилива и фазу луны для нее.

Все операции с часами в этом разделе совершаются в режиме Приливы-отливы/Фазы Луны.

Примечание. 

Пересчет данных высоты прилива занимает несколько секунд. В это время данные дисплея недоступны. 

Возраст Луны отображается с точностью +/- 1 день

Данные прилива.
График приливов, который появляется после перехода в режим Приливы-отливы/Фазы Луны, показывает данные на 6.00 утра для текущего выбранного Домашнего города на текущую дату в соответствии с режимом текущего времени. Из этого места вы можете указать другую дату и время.

 Если показания высоты прилива не правильные, проверьте, корректно ли выполнены установки режима текущего времени и поправьте их если необходимо.

Если вы чувствуете, что информация на графике приливов отличается от реальной, вам необходимо подкорректировать время прилива в режиме Корректировка времени прилива.

Фазы Луны.
Информация о фазе Луны и о возрасте Луны, которая появляется после перехода в режим Приливы-отливы/Фазы Луны, показывает данные на полдень для текущего выбранного Домашнего города на текущую дату в соответствии с режимом текущего времени. Из этого места вы можете указать другую дату и время.

Если показания высоты фаз Луны не правильные, проверьте, корректно ли выполнены установки режима текущего времени и поправьте их если необходимо.
Если индикатор лунных фаз показывает информацию, которая является зеркальным отражением реального положения Луны на небе, вы должны проделать процедуру Смены отображения фазы Луны на зеркальную, чтобы изменить это.

Отображение данных прилива/фаз Луны.

В режиме Приливы-отливы/Фазы Луны нажимайте кнопку А, чтобы переключаться между данными прилива и данными фаз Луны.

Когда дисплей отображает данные прилива, первоначально он показывает данные на 6.00 утра.
Используйте экран данных прилива, чтобы указать другое время. Нажимайте кнопку D для изменения отображаемого времени с шагом в 1 час.
Используйте экран данных фаз Луны, чтобы указать другую дату. Нажимайте кнопку D для изменения отображаемой даты с шагом в 1 день.
Корректировка времени прилива.
Используйте следующую процедуру для установки времени прилива в течение конкретной даты. Вы можете узнать информацию о приливе в вашей местности из таблиц приливов, из Интернета или из местных газет.

Для установки времени прилива.

1. В режиме Приливы-отливы/Фазы Луны удерживайте кнопку А пока индикатор часа не начнет мигать.
2. Используйте кнопки D (+) и B (-) для изменения значений часа.

3. Когда час установлен правильно, нажмите C. Начнут мигать значения минут.

4. Используйте кнопки D (+) и B (-) для изменения значений минут.

5. Когда минуты установлены правильно, нажмите А чтобы выйти из режима установки времени прилива обратно в режим Приливы-отливы /Фазы Луны
Одновременное нажатие кнопок D и B во время шага 2 приводит к установке значения времени прилива по умолчанию (заводская настройка).
Установка времени прилива не зависит от параметра DST.

В некоторые дни бывают два прилива. Эти часы могут показать время только первого прилива. Время второго прилива для этого дня устанавливается автоматически с учетом времени первого прилива.

Смена отображения фазы Луны на зеркальную
Левое или правое (западное или восточное) положение Луны зависит от того, находится Луна к северу или к югу от вас, когда вы ее видите. Вы можете использовать процедуру, описанную ниже для смены отображения фазы Луны на зеркальную для ее правильной индикации в вашей местности.

Чтобы определить видимое направление Луны, используйте компас, чтобы определить направление Луны относительно меридиана.

Для смены отображения фазы Луны на зеркальную

1. В режиме Приливы-отливы/Фазы Луны удерживайте кнопку А пока индикатор часа не начнет мигать.

2. Дважды нажмите кнопку C. Индикатор лунных фаз начнет мигать.

3. Нажмите D чтобы переключить индикатор фаз Луны между южным и северным видом (N>S или N<S)
Северный вид: Луна к северу от вас

Южный вид: Луна к югу от вас.

4. Когда индикатор лунных фаз будет установлен правильно, нажмите A для выхода из  режима.
