Часы находятся в том положении, что на фотографии.

Верхняя головка – установка месяца. Нижняя – установка всего остального.

Если в Ваших часах применяется закручивающаяся головка установки месяца, следует

открутить нижний ободок влево, настроить месяц и закрутить обратно вправо, чтобы

предотвратить произвольное нажатие.

Установка дня недели:

Вытянуть нижнюю головку в положение 2, вращать направо до установки нужного дня.

День начинает меняться около 12АМ и заканчивает около 5АМ.

Установка лунных фаз:

Вытянуть нижнюю головку в положение 1, вращать по час. стрелке до установки нужной

фазы Луны. Информацию о текущей фазе Луны брать из газет и т.п.

(Не смейтесь, так написано в инструкции!!!)  Далее следует разъяснение, как это

понимать. Там, где на картинке луны нет – молодая луна, где она видна не полностью

слева – 1 четверть, где видна полностью – полная луна, где видна не полностью справа –

последняя четверть.

Установка даты и месяца:

- Вытянуть нижнюю головку в пол. 1

- Установить дату и месяц.

Стрелка даты вращается вправо, когда головка вращается влево(против часовой).

Месяц меняется при каждом нажатии верхней кнопки.

Дальше начинаются танцы с бубном.

Когда нужная дата между 3 и 30-м числом:

Поверните нижнюю головку налево и установите нужную дату.

Нажимайте верхнюю кнопку и установите нужный месяц.

Когда нужная дата 31 число

Временно установите 30 число.

Нажимая верхнюю кнопку установите текущий месяц.

Установите правильную дату, т.е. 31 число

Когда нужная дата 1 или 2 число

Временно установите 30 число.

Временно установите предыдущий месяц.(например, установите декабрь, если нужен

январь).

Установите нужное число (1 или 2). Месяц изменится на текущий одновременно с

изменением даты с 31 числа на 1-е.

Верните головку в нормальное положение.

Установка времени.

Вытянуть нижнюю головку во 2 положение, когда секундная стрелка будет в 0. Поворачивая головку

по час. стрелке, установить время, помните о АМ и РМ. По сигналу точного времени верните головку в норм. положение. Для точности надо сначала установить мин. и час. стрелки на 4-5 минут вперед, затем вернуть против час. стрелки в нужное положение.

Примечания.

Не корректируйте дату между 9РМ и 12АМ, иначе она будет меняться неправильно.

Календарь 31 дневный. Корректируйте дату, поворачивая головку налево для установки

правильной даты для не 31 дневного месяца.

Не корректируйте месяц между 31 и 2 числом. Если это необходимо, дождитесь, когда стрелка

даты будет вне диапазона 31-2 число и переустановите правильную дату.

Когда Вы поворачиваете головку против час. стрелки для корректировки времени или дня недели, может измениться дата на день позже.

Вот и все важное. Остальное обычно для СИТИЗЕН: нет перезаряда, 2-х секундный интервал движения сек. стрелки – предупреждение о разрядке, надо на свет.