| Инструкция по настройке механизма 706.B |  |
| --- | --- |
| Спецификация механизма | RONDA, наименование ряда 706.B, аналоговый механизм со следующими дисплеями: дата, день недели, фаза луны и календарная неделя. |
| Изменение даты | Со вторника по субботу примерно в полночь, в понедельник примерно в 00:15. |
| Изменение дня недели | С понедельника по воскресенье примерно с 01:30 до 03:00 |
| Изменение фазы луны | С понедельника по воскресенье примерно в 20:00 |
| Изменение календарной недели | В понедельник примерно в 00:15. |
| Выставление времени после смены батарейки |  |
| Подзаводка, позиция заводной головки 1 |  |
| - Нормальная позиция | Часы идут |
| Подзаводка, позиция заводной головки 2 |  |
| - Стоп-секунда | Механизм останавливается (прекращение работы двигателя) |
| - Установка фазы луны | Проворачивайте стрелки по часовой стрелке за позицию полуночи до момента появления позиции полной луны в окошке циферблата. Продолжайте проворачивать стрелки до 06:00 (за пределами временных ограничений). Используя заводную головку, прокрутите стрелки вперед и назад за позицию полуночи, пока не дойдете до дня последнего полнолуния (см. таблицу) и используйте механизм быстрой корректировки (толкатель А) для установки даты последнего полнолуния. Затем используйте заводную головку, чтобы прокрутить стрелки вперед до появления текущей даты. Вы установили правильную позицию фазы луны, дату и день недели. |
| Установка даты |  |
| Установка дня недели |  |
| Механизмы без дисплея фазы луны |  |
| 1а. Установка даты | Установите механизм на 06:00 (за пределами временных ограничений). Используя заводную головку, установите текущий день недели, а используя толкатель А – текущую дату. |
| Установка дня недели |  |
| 2. Установка времени | Проверните стрелки вперед и установите время. Внимание: помните о 24-часовом цикле! Если вы провернете стрелки за позицию полуночи, лунная фаза, день недели и дата продвинутся на один день. |
| 3. Установка календарной недели | Используйте толкатель D (см. механизмы быстрой корректировки, толкатель D). |
| Механизмы быстрой корректировки |  |
| Толкатель D в позиции 2 часа |  |
| - Механизм быстрой корректировки календарной недели | Нажимая толкатель D, вы продвигаете календарную неделю на дисплее на 1 неделю вперед. Нельзя использовать этот механизм быстрой корректировки между 23:30 в субботу и 00:45 во вторник, потому что в этот промежуток времени работает механизм автоматического переключения. |
| Толкатель А в позиции 4 часа |  |
| - Механизм быстрой корректировки даты | Нажатие толкателя А передвигает дату вперед на один день. Нельзя использовать этот механизм быстрой корректировки между 23:30 и 05:30, поскольку в этот промежуток времени работает механизм автоматического переключения. |
| Установка дня недели Возможна только с использованием заводной головки | Установите часы на 23:30 и переведите стрелки вперед на 00:30. День недели изменится на следующий. Повторите процедуру, прокручивая стрелки в обратную сторону и вперед за позицию полуночи, пока не появится необходимый день недели. Нельзя использовать этот механизм быстрой корректировки между 23:30 и 05:30, поскольку в этот промежуток времени работает механизм механического переключения. |
| Установка фазы луны Возможна только с использованием заводной головки | Проворачивайте стрелки по часовой стрелке за позицию полуночи до момента появления позиции полной луны в окошке циферблата. Продолжайте проворачивать стрелки до 06:00 (за пределами временных ограничений). Используя заводную головку, прокрутите стрелки вперед и назад за позицию полуночи, пока не дойдете до дня последнего полнолуния (см. таблицу) и используйте механизм быстрой корректировки (толкатель А) для установки даты последнего полнолуния. Затем используйте заводную головку, чтобы прокрутить стрелки вперед до появления текущей даты. Вы установили правильную позицию фазы луны, дату и день недели. Теперь можете выставить время. |