# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# НАСТЕННЫХ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ С LCD-ДИСПЛЕЕМ

1. 	 Основные настройки LCD дисплея

  - Календарь в часах рассчитан на 48 лет (с 2002 по 2050 г.г.)

  - Дата показывается в формате Месяц/Дата/День недели

  - День недели определяется автоматически

  - Нажмите кнопку «UP/F/C» для отображения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта. Кнопка «RESET» сбрасывает все показания LCD-дисплея

- Для работы часам требуются 4 батарейки типа АА: 1 шт для часового механизма, 2 – для музыкального, 1 – для календаря.

- Установка времени и даты

3.1. Поместите 1 батарейку в отсек для батареек часового механизма.

Поворачивая колесико на механизме влево или вправо, установите точное время.

3.2. Установка календаря.

3.2.1. Установите 1 батарейку в отсек механизма календаря, на дисплее высветятся цифры.

3.2.2. Установка календаря. Нажмите кнопку «SET», на дисплее начнет мигать «Год». Установите нужное значение кнопками «UP» или «DOWN»

3.2.3. Снова нажмите кнопку «SET», начнет мигать «Дата», используя кнопки «UP» или «DOWN», установите нужное значение даты.

3.2.4. Снова нажмите кнопку «SET», начнет мигать «Месяц», используя кнопки «UP» или «DOWN», установите нужное значение для месяца.

3.2.5. Снова нажмите кнопку «SET», начнет мигать «Часы», используя кнопки «UP» или «DOWN», установите нужное значение для часов.

3.2.6. Снова нажмите кнопку «SET», начнет мигать «Минуты», используя кнопки «UP» или «DOWN», установите нужное значение для минут.

3.2.7. Нажмите кнопку «SET» для применения всех настроек. День недели установится автоматически.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Элемент питания: тип АА/ 1,5V/.

- Погрешность точности хода допускается + - 1 сек/сутки.

- Интервал смены элемента питания — около 8 месяцев.

# ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Часы предназначены для использования в помещении при температуре от -10С до +50С и относительной влажности воздуха не более 80%.

- Оберегайте часы от падений и ударов.

- Не пытайтесь открыть корпус часов самостоятельно и не вынимайте механизм — это может стать причиной остановки часов или ухудшения их точности.

- Оберегайте часы от воздействия воды и агрессивных сред.

- Запуск часов производится с установки элемента питания в механизм часов (сзади на корпусе). Если в часах несколько механизмов, батарейки необходимо вставить в каждый из них.

- Установка стрелок производится колесом на корпусе механизма в указанном направлении.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В случае соблюдения потребителем правил эксплуатации гарантируется работа часов в течение 12 месяцев с момента покупки.

# Адрес сервисного центра

125412 г. Москва, ул. Ижорская, д.13 стр.2, внутренний телефон 05-39

# телефоны сервисного центра

(495) 485-94-22, 485-91-33, 424-74-36, 424-74-37

## ВНИМАНИЕ!

Гарантийный сертификат действителен только при наличии печати продавца!