|  | Номер наслодозировки | Количество капель | Советское масло | Российское масло | KOCH | Moebius (органика) | Moebius (синтетика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пружина заводная | 8 | 2 | МЦ-3 |  |  |  |  |
| Цапфы вала барабана в сопряжении с крышкой и корпусом барабана | 4 | 1 | МЦ-3 |  |  |  |  |
| Цапфы вала барабана в сопряжении с платиной и мостом | 4 | 1 | МЦ-3 |  |  |  |  |
| Заводной вал переводной рычаг | 4 | Тонким слоем | PC-1 |  |  |  |  |
| Кулачковая муфта заводной рычаг | 4 | Тонким слоем | PC-1 |  |  |  |  |
| Косые зубья заводного триба | 4 | Тонким слоем | PC-1 |  |  |  |  |
| Переводной рычаг заводной рычаг | 4 | Тонким слоем | PC-1 |  |  |  |  |
| Фиксатор штифта переводного рычага | 4 | Тонким слоем | PC-1 |  |  |  |  |
| Грани и цапфы заводного вала | 4 | Тонким слоем | PC-1 |  |  |  |  |
| Заводное колесо накладка заводного колеса | 2 | 1 | МЦ-3 |  |  |  |  |
| Верхняя и нижняя цапфы центрального триба, под посадку триба, триба минутной стрелки, нижний камень секундного колеса | 3 | 1 | МЗП-6 |  |  |  |  |
| Верхние и нижние' камни промежуточного и анкерного колес и верхний камень секундного колеса | 3 | 1 | МЗП-6 |  |  |  |  |
| Палеты входные и выходные | 1 | 1 | МБП-12 |  |  |  |  |
| Верхний и нижний камни баланса для часов без противоударного устройства | 3 | 1 | МБП-12 |  |  |  |  |
| Верхний и нижний камни баланса для часов с противоударным устройством | 1 | 1 (по 1 в сквозной и накладной камни) | МБП-12 |  |  |  |  |
| Колеса вексельное и переводные | 2 | 1 | МЗП-6 |  |  |  |  |

| Номер наслодозировки | Ширина (А) | Длина | Толщина (С) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,15 | 0,2 | 0,08 |
| 1 | 0.2 | 0,3 | 0,1 |
| 2 | 0,25 | 0,5 | 0.16 |
| 3 | 0.3 | 0.7 | 0,15 |
| 4 | 0.4 | 0,9 | 0,2 |
| 5 | 0,55 | 1.2 | 0,2 |
| 6 | 1 | 1.2 | 0.2 |
| 7 | 1,5 | 1,7 | 0,3 |
| 8 | 2 | 2 | 0,3 |
| 9 | 3 | 3,2 | 0,4 |