Ручную настройку времени смотрите на второй странице. Orient Watch Co., Ltd.

Комната консультации с клиентами

<Способ операции регулировки времени>

1 Нажмите и удерживайте кнопку «2 часа» около 5 секунд.

В это время он может остановиться один раз, но продолжайте нажимать, пока игла не вращается с высокой скоростью.

Когда две стрелки начнут вращаться на высокой скорости, отпустите кнопку «2 часа».

Остановка иглы может занять до 9 минут.

3 Когда стрелки остановятся, убедитесь, что часовая, минутная и секундная стрелки остановлены в 12:00.

○ Игла не смещена ⇒ Поместите ее около окна и дождитесь приема.

○ Игла смещена ⇒Нажмите кнопку 4 часа и выполните <12 часов регулировки>. Для клиентов

Спасибо за ваше постоянное покровительство нашим продуктам.

Если радиочасы не синхронизированы с текущим временем, используйте следующий метод для их установки.

[12 часов матча]

Once Однократное нажатие кнопки 4 часа увеличивает стрелку на 1 секунду.

・ Нажмите и удерживайте кнопку 4 часа в течение 2 секунд или дольше, чтобы вращать иглу на высокой скорости.

Когда вы запускаете высокоскоростное вращение, оно продолжает вращаться, даже если вы отпустите палец от кнопки.

Если вы нажмете кнопку «4 часа» во время высокоскоростного вращения, игла остановится.

・ Если все стрелки указывают на 12 часов, поместите их в удобное для приема место, например в окно, и дождитесь приема.

Пожалуйста.

<Подтверждение приема>

Когда вы нажимаете кнопку «4 часа», секундная стрелка останавливается на <12 часов> или <6 часов>.

・ 12:00 ⇒ Получение

・ 6:00 ⇒ Не получено, поэтому, пожалуйста, подождите, пока оно не будет получено.

[Ручная установка времени]

Вы можете вручную установить время в местах, где радиоволны не могут быть приняты.

Когда прием плохой из-за электрических помех или погодных условий, или в местах, где радиоволны не достигают, например, под землей

Пожалуйста, используйте его, чтобы установить время.

Обратите внимание, что календари не могут быть сопоставлены.

<Ручной метод установки времени>

1 Пока часы работают нормально, нажмите кнопку «2 часа» один раз.

(Секундная стрелка останавливается в положении «8 часов».)

Нажмите кнопку 24:00.

(Секундная стрелка остановится в положении «12 часов». Если в течение 1 минуты или более не будет нажата ни одна кнопка, появится стрелка.

Движение руки начнется с этого времени. )

3 Нажмите кнопку «4 часа», чтобы установить время.

Once Однократное нажатие кнопки 4 часа переводит секундную стрелку на один оборот и продвигает минутную стрелку на одну минуту.

・ Нажмите и удерживайте кнопку 4 часа в течение 2 секунд или более, и секундная стрелка начнет вращаться с высокой скоростью.

Как только вы начнете вращаться с высокой скоростью, он продолжит вращаться, даже если вы отпустите палец от кнопки.

・ Во время высокоскоростного вращения нажмите кнопку «4 часа», чтобы остановить иглу.

4 Если вы нажмете кнопку «2 часа», движение руки начнется с отображаемого времени.

Это завершает набор.

Пожалуйста, обратите внимание

Если вы не нажмете кнопку «4 часа» более чем на 1 минуту, за исключением случаев высокоскоростного вращения, перемещайте стрелки в то время, которое указано стрелками.

Для начала.

После настройки времени с установленным ручным временем автоматический прием будет выполняться дважды в 14:00 и 2:00.

Это. После того как прием завершен автоматическим приемом, он будет получен только один раз в 2 часа ночи.