- Работа хронографа

- Простой хронометраж

Функция простого хронометража позволяет измерить продолжительность отдельного события.

- 1 START – ПУСК

- 2 STOP – СТОП

Считывание времени (см. рисунок )

- 5 минут,

- 57 секунд,

- 7/10 секунды

3 Обнуление показаний

Внимание! Перед каждым измерением стрелки хронографа должны быть установлены в исходное положение. При необходимости см. раздел "ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ ХРОНОГРАФА".

Примечание: все функции хронографа доступны, когда головка находится в положении I.

- Функция СЛОЖИТЬ

Функция СЛОЖИТЬ позволяет суммировать продолжительность последовательных событий без

промежуточного обнуления. Продолжительность нового отрезка прибавляется к продолжительности

предыдущего.

1	ПУСК

2	ОСТАНОВ Считывание

3	ПОВТОРНЫЙ ПУСК

4	ОСТАНОВ Считывание

5	ПОВТОРНЫЙ ПУСК

6	ОСТАНОВ Считывание

X  Обнуление счетчиков хронографа

- Функция РАЗДЕЛИТЬ

Функция РАЗДЕЛИТЬ позволяет останавливать стрелки для считывания промежуточного времени, в то

время как отсчет времени продолжается. При повторном запуске стрелки «наверстывают» истекшее

время.

1	ПУСК

2	РАЗДЕЛИТЬ 1

Считывание времени 1 (см. Рис. 2)

-	5 минут,

-	4 секунды,

-	6/10 секунды

3	ПОВТОРНЫЙ ПУСК (наверстывание)

4	РАЗДЕЛИТЬ 2

Считывание времени 2

-	15 минут,

-	36 секунд,

-	8/10 секунды

5	ПОВТОРНЫЙ ПУСК (наверстывание)

6	ОСТАНОВ

Считывание последнего показания времени (общее время)

-	25 минут,

-	18 секунд,

-	4/10 секунды

7	Обнуление счетчиков хронографа

Для выставления секундомера нужно открыть заводную головку до конца (lll) и нажимая на верхнюю и нижнюю кнопки одновременно(2) 2 сек. дождаться полного оборота центральной стрелки.  Затем нажимая соответствующие кнопки хронографа установить стрелки на нулевую позицию.  Для выхода из режима установки задвиньте заводную головку обратно(l).