# Инструкция по эксплуатации

## Часы EDOX 48xxx Tide Master

Поздравляем Вас с покупкой высококачественных часов EDOX 48xxx Tide Master, которые надеемся, прослужит вам долгие годы!

Для создания данных часов были использованы материалы и детали высшего качества, устойчивые к ударам и перепадам температур. Корпус часов водонепроницаем и надежно защищает механизм от неблагоприятных воздействий влаги и пыли.

Перед началом эксплуатации часов, пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией.

### Условные обозначения.

1. Заводная головка в Положении 1 – регулировка индикаторов приливов/отливов и высоты волны.

2. Заводная головка в Положении 2 – регулировка даты.

3. Заводная головка в Положении 3 – регулировка времени.

A – установка индикатора уровня приливов/отливов (tide range) (фазы Луны);

B – установка индикатора уровня текущей высоты волны (tide position);

C – индикатор (центральная стрелка) уровня текущей высоты волны;

D – индикатор фазы Луны;

E – секундная стрелка.

### Установка даты, времени, индикаторов приливов и отливов.

Первоначальное выставление даты и времени.

1. Выдвиньте заводную головку в Положение 2 (секундная стрелка продолжает двигаться).

2. Вращением заводной головки по часовой стрелке выставьте дату предыдущего дня.

3. Выдвиньте заводную головку в Положение 3 (секундная стрелка остановиться). Для максимально точной установки времени сделайте это в момент, когда секундная стрелка будет находиться в положении 60 секунд.

4. Вращением заводной головки по часовой стрелке выставьте текущее время. Учитывайте при этом, что после прохождения часовой стрелкой положения «12 часов» дата должна изменится на текущую. После этого вы отсчитываете и устанавливаете текущее время, учитывая ночные и последующие дневные часы.

5. Верните заводную головку в Положение 3, ориентируясь на сигналы точного времени.

Коррекция даты.

1. Выдвиньте заводную головку в Положение 2 (секундная стрелка продолжает двигаться).

2. Вращением заводной головки по часовой стрелке выставьте необходимую дату. При этом категорически не допускается осуществление данной процедуры в интервале между 21:00 и 01:00.

3. Верните заводную головку в Положение 3.

### Установка индикаторов уровня высоты волны, приливов/отливов.

Установка высоты волны (центральная стрелка).

1. Заводная головка в Положении 1.

2. Нажмите и удерживайте кнопку В более 3 секунд, до появления звукового сигнала. После этого последовательными нажатиями на эту кнопку установите необходимое положение индикатора высоты волны*. По окончании манипуляций (по истечении 3 секунд) часы выходят из режима установки и работают в обычном режиме.

Установка уровня приливов/отливов.

1. Заводная головка в Положении 1.

2. Нажмите и удерживайте кнопку А более 3 секунд, до появления звукового сигнала. После этого последовательными нажатиями на эту кнопку установите необходимое положение индикатора уровня приливов/отливов (фаз Луны)*. По окончании манипуляций (по истечении 3 секунд), часы выходят из режима установки и работают в обычном режиме.

* – Данную информацию рекомендуется получить в магазинах ТС «Секунда». Информация о текущем положении высоты волны min/max, лунном дне (фазе Луны) может быть считана с правильно выставленных часов CASIO в режиме «Лунный календарь» в следующих моделях:

AQF–100 или 101, SPS–300, SPF–40.

### Интерпретация положения индикаторов уровня высоты волны, приливов/отливов.

Движение индикатора уровня высоты волны осуществляется циклически с полным периодом цикла в 12 часов 25 минут 14 секунд. Максимального уровня высота волны в течение суток достигает в момент расположения индикатора (центральной стрелки) на отметке «12 часов» (high tide), а минимального уровня в момент  расположения на отметке «6 часов» (low tide). Таким образом, нахождение индикатора (центральной стрелки) в районе «15 минут» сообщает о том, что волна уменьшается, а нахождение в районе «45 минут» – что волна повышается.

Движение индикатора уровня приливов/отливов осуществляется циклически с полным периодом цикла в 29 дней 12 часов и 44 минуты. Наибольших значений по высоте (в метрах, футах) волны достигают, когда данный индикатор находиться в положении соответствующем полнолунию и новолунию (high range).