ГОСТ 13678-73

Группа Г15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

МЕЛКОМОДУЛЬНЫЕ С ЧАСОВЫМ ПРОФИЛЕМ

Типы, основные параметры и размеры, допуски

Cylindrical small module gear pairs with watch profile.

Types, basic parameters and dimensions, tolerances

Дата введения 1975-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 августа 1973 года N 1911 срок введения установлен с 01.01.75

Постановлением Госстандарта СССР от 30.07.84 N 2681 срок действия продлен до 01.01.90*

ВЗАМЕН ГОСТ 13678-68

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1987 г.

Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические зубчатые передачи с числом зубьев зубчатых колес до 100 и модулем от 0,05 до 1 мм.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Зубчатые передачи с часовым профилем должны изготовляться двух типов:

1 - зубчатые передачи, в которых ведущими являются колеса, а ведомыми - шестерни;

2 - зубчатые передачи, в которых ведущими являются шестерни, а ведомыми - колеса, и реверсивные зубчатые передачи.

1.2. Модули должны соответствовать указанным в табл.1.

Таблица 1

Модули , мм

| 1-й ряд | 0,05 | - | 0,055 | - | 0,06 | - | 0,065 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | 0,0525 | - | 0,0575 | - | 0,0625 | - | 0,0675 |

Продолжение табл.1

| 1-й ряд | 0,07 | - | 0,075 | - | 0,08 | - | 0,085 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | 0,0725 | - | 0,0775 | - | 0,0825 | - | 0,0875 |

Продолжение табл.1

| 1-й ряд | 0,09 | - | 0,095 | - | 0,1 | - | 0,11 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | 0,0925 | - | 0,0975 | - | 0,105 | - | 0,115 |

Продолжение табл.1

| 1-й ряд | 0,12 | - | 0,13 | - | 0,14 | - | 0,15 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | 0,125 | - | 0,135 | - | 0,145 | - | 0,155 |

Продолжение табл.1

| 1-й ряд | 0,16 | - | 0,17 | - | 0,18 | - | 0,2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | 0,165 | - | 0,175 | - | 0,19 | - | 0,21 |

Продолжение табл.1

| 1-й ряд | 0,22 | - | 0,25 | - | 0,28 | 0,3 | - | 0,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | 0,24 | - | 0,26 | - | - | 0,32 | - |

Продолжение табл.1

| 1-й ряд | 0,36 | - | 0,4 | - | 0,45 | - | 0,5 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | 0,38 | - | 0,42 | - | 0,48 | - | 0,53 |

Продолжение табл.1

| 1-й ряд | - | 0,6 | - | - | 0,7 | - | 0,8 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | 0,56 | - | 0,63 | 0,67 | - | 0,75 | - | 0,85 |

Продолжение табл.1

| 1-й ряд | 0,9 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-й ряд | - | 0,95 | - |

Примечания:

1. Первый ряд следует предпочитать второму.

2. Допускается применение модулей, не предусмотренных в табл.1, для зубчатых передач соосных механизмов.

1.3. Расчет геометрических параметров и размеров зубчатых колес и передач, указанных на чертеже, приведен в табл.2.

Таблица 2

Расчет геометрических параметров и размеров зубчатых колес и передач

| Наименование параметра | Обозначение | Формулы и указания |
| --- | --- | --- |
| 1. Межосевое расстояние |  |  |
| 2. Делительный диаметр |  |  |
| 3. Окружной шаг |  |  |
| 4. Угловой шаг |  |  |
| 5. Радиус кривизны профиля головки зуба |  | , где - по табл.7 и 8 |
| 6. Смещение окружности центров |  | , где - по табл.7 и 8 |
| 7. Диаметр окружности центров |  |  |
| 8. Диаметр окружности вершин |  | , где , - по табл.3 При скруглении вершин зубьев колеса , где , - по табл.4 Величина коэффициента радиуса скругления вершины зуба колеса назначается по табл.4 в зависимости от числа зубьев шестерни |
| 9. Диаметр окружности впадин |  | , где - по табл.5 |
| 10. Окружная толщина зуба |  |  |
| 11. Толщина зуба по общей нормали |  |  |
| 12. Половина угловой толщины зуба |  | Для колес зубчатых передач типов 1 и 2 и шестерен зубчатых передач типа 2 Для шестерен зубчатых передач типа 1 . |
| 13. Половина угловой ширины впадины |  |  |
| 14. Радиус кривизны переходной кривой зуба |  |  |
| 15. Радиальный зазор |  |  |

Примечания:

1. Размеры шестерен зубчатых передач типа 1 при =1 приведены в табл.6.

2. Значения коэффициентов и * для колес зубчатых передач типа 1 приведены в табл.7, а для колес и шестерен зубчатых передач типа 2 - в табл.8.

Таблица 3

| Число зубьев зубчатого колеса | Коэффициент толщины зуба колес шестерен зубчатых передач типов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| До 10 | 0,33 | 0,40 |
| Св. 10 до 20 | 0,40 | 0,42 |
| Св. 20 | 0,50 |  |

Таблица 4

| Число зубьев зубчатого колеса | Коэффициент радиуса скругления вершины зуба колеса зубчатых передач типов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 6 | 0,35 | 0,40 |
| 7 |  | 0,30 |
| Св. 7 до 10 | 0,25 | (0,30) |
| Св. 10 до 12 | 0,30 |  |
| Св. 12 | (0,30) |  |

Примечание. Величины в скобках являются рекомендуемыми.

Таблица 5

| Число зубьев | Коэффициент высоты ножки зуба |  |
| --- | --- | --- |
|  | колес и шестерен зубчатых передач типа 2 | колес зубчатых передач типа 1 |
| 8 | 1,49 | - |
| 9 | 1,60 |  |
| Св. 9 | 1,70 | 1,57 |

Таблица 6

Размеры шестерни зубчатых передач типа 1 при =1 мм

| Обо- зна- чение | Число зубьев шестерни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
|  | 7,3436 | 8,3454 | 9,3464 | 10,3482 | 11,3480 | 12,6024 | 13,6052 | 15,6044 | 16,6048 | 17,6060 | 19,6056 | 21,6062 |
|  | 2,92 | 3,87 | 4,44 | 5,32 | 6,29 | 7,20 | 8,40 | 9,84 | 10,63 | 11,66 | 13,58 | 15,32 |
|  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | 0,755 | 0,784 | 0,773 | 0,781 | 0,821 | 0,728 | 0,776 | 0,762 | 0,760 | 0,775 | 0,779 | 0,794 |
|  | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 |

Таблица 7

Значения коэффициентов и для колес типа 1

| Число зубьев шестерни | Обозначения | Число зубьев колеса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 20 до 40 | от 41 до 70 |  | от 71 до 100 |  |
| 6 |  | 0,29 | 0,30 |  | 0,31 |  |
|  |  | 1,90 | 1,95 |  | 2,00 |  |
| 7 |  | 0,20 | 0,22 |  | 0,25 |  |
|  |  | 2,00 | 2,05 |  | 2,10 |  |
| 8 |  | 0,18 | 0,20 |  | 0,22 |  |
|  |  | 2,10 | 2,15 |  | 2,20 |  |
| 9 |  | 0,20 | 0,21 |  | 0,22 |  |
|  |  | 2,15 | 2,20 |  | 2,25 |  |
| 10 |  | 0,20 | 0,21 |  | 0,22 |  |
|  |  | 2,25 | 2,30 |  | 2,35 |  |
| 11 |  | 0,20 | 0,21 |  | 0,22 |  |
|  |  | 2,35 | 2,40 |  | 2,45 |  |
| 12 |  | 0,18 | 0,19 |  | 0,20 |  |
|  |  | 2,45 | 2,50 |  | 2,55 |  |
| 14 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  |  | 2,55 | 2,60 |  | 2,65 |  |
| 15 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  | 2,60 | 2,65 |  | 2,70 |  |
| 16 |  | - | 0,14 |  |  |  |
|  |  | - | 2,70 |  | 2,80 |  |
| 18 |  | - | 0,12 |  |  |  |
|  |  | - | 2,80 |  | 2,90 |  |
| 20 |  | - | 0,12 |  |  |  |
|  |  | - | 2,90 | 3,00 |  |  |

Таблица 8

Значения коэффициентов и для колес и шестерен зубчатых передач типа 2

| Число зубьев |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 8 до 12 | 0,16 | 1,90 |
| св. 12 до 20 | 0,18 | 1,95 |
| св. 20 до 50 | 0,21 | 2,00 |
| св. 50 | 0,24 | 2,10 |

Примечание. Величина коэффициента для колес должна быть при числах зубьев шестерен от 8 до 12 на 0,2 менее указанной в таблице.

2. ДОПУСКИ

2.1. Устанавливаются шесть степеней точности зубчатых колес и передач, обозначаемых в порядке убывания точности цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Примечание. Для степени точности 1 допуски и отклонения не регламентируются.

2.2. Допуски и отклонения для различных степеней точности устанавливаются по табл.9-16.

Таблица 9

Предельные отклонения межосевого расстояния ±, мкм

| Степень точности | Межосевое расстояние, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 3 | св. 3 до 6 | св. 6 до 10 | св. 10 до 18 | св. 18 до 30 | св. 30 до 50 | св. 50 до 70 | св. 70 |
| 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 |
| 3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 35 |
| 4 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 35 | 42 | 50 |
| 5 | 20 | 24 | 28 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 |
| 6 | 28 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 85 | 100 |

Таблица 10

| Степень точности | Предельные отклонения шага ±, мкм |
| --- | --- |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 9 |

Таблица 11

Допуски на радиальное биение окружности вершин шестерен , мкм

| Степень точности | Модуль , мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0,05 до 0,1 | св. 0,1 до 0,2 | св. 0,2 до 0,4 | св. 0,4 до 0,6 | св. 0,6 до 1 |
| 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 3 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 4 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 5 | - | - | 40 | 60 | 80 |
| 6 | - | - | 50 | 80 | 120 |

Таблица 12

Допуски на радиальное биение окружности вершин колес , мкм

| Степень точности | Модуль , мм | Диаметр окружности вершин, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | св. 5 до 30 | св. 30 |
| 2 | От 0,05 до 0,1 | 8 | 10 | - |
|  | Св. 0,1 до 0,15 | 10 | 12 | - |
|  | Св. 0,15 до 0,3 | 12 | 15 | 20 |
|  | Св. 0,3 до 0,6 | - | 17 | 25 |
|  | Св. 0,6 до 1 | - | 20 | 35 |
| 3 | От 0,05 до 0,1 | 10 | 12 | - |
|  | Св. 0,1 до 0,15 | 12 | 15 | - |
|  | Св. 0,15 до 0,3 | 15 | 17 | 25 |
|  | Св. 0,3 до 0,6 | - | 20 | 30 |
|  | Св. 0,6 до 1 | - | 25 | 40 |
| 4 | От 0,05 до 0,1 | 15 | 20 | - |
|  | Св. 0,1 до 0,15 | 20 | 25 | - |
|  | Св. 0,15 до 0,3 | 25 | 30 | - |
|  | Св. 0,3 до 0,6 | - | 40 | 50 |
|  | Св. 0,6 до 1 | - | 50 | 65 |
| 5 | От 0,05 до 0,1 | 25 | 30 | - |
|  | Св. 0,1 до 0,15 | 30 | 35 | - |
|  | Св. 0,15 до 0,3 | 35 | 45 | - |
|  | Св. 0,3 до 0,6 | - | 55 | - |
|  | Св. 0,6 до 1 | - | 70 | 85 |
| 6 | Св. 0,3 до 0,6 | - | 90 | - |
|  | Св. 0,6 до 1 | - | 100 | 120 |

Таблица 13

Предельные отклонения диаметра вершин зубчатых колес - , мкм

| Степень точности | Наименование | Модуль , мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 0,05 до 0,1 | св. 0,1 до 0,15 | св. 0,15 до 0,3 | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1 |
| 2 | Колесо, шестерня | 10 | 12 | 17 | 20 | 24 |
|  | Триб | 12 | 15 |  |  |  |
| 3 | Колесо, шестерня | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
|  | Триб | 14 | 18 |  |  |  |
| 4 | Колесо, шестерня | 15 | 20 | 28 | 35 | 45 |
|  | Триб | 18 | 22 |  |  |  |
| 5 | Колесо, шестерня | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 |
|  | Триб | 22 | 28 |  |  |  |
| 6 | Колесо, шестерня | - | - | - | 60 | 75 |
|  | Триб |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Предельные отклонения диаметра впадин зубчатых колес - , мкм

| Степень точности | Наименование | Модуль , мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 0,05 до 0,1 | св. 0,1 до 0,15 | св. 0,15 до 0,3 | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1 |
| 2 | Колесо, шестерня | 14 | 18 | 25 | 30 | 35 |
|  | Триб | 16 | 20 |  |  |  |
| 3 | Колесо, шестерня | 22 | 28 | 35 | 45 | 55 |
|  | Триб | 25 | 30 |  |  |  |
| 4 | Колесо, шестерня | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 |
|  | Триб | 35 | 40 |  |  |  |
| 5 | Колесо, шестерня | 35 | 45 | 55 | 75 | 100 |
|  | Триб |  |  |  |  |  |
| 6 | Колесо, шестерня | - | - | - | 100 | 120 |
|  | Триб |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Предельные отклонения окружной толщины зуба - , мкм

| Степень точности | Модуль , мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0,05 до 0,1 | св. 0,1 до 0,15 | св. 0,15 до 0,3 | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1 |
| 2 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 3 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 6 | - | - | - | 35 | 45 |

Таблица 16

Допуски на погрешность профиля , мкм

| Степень точности | Модуль , мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0,05 до 0,1 | св. 0,1 до 0,15 | св. 0,15 до 0,3 | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 |
| 5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 |
| 6 | - | - | - | 18 | 24 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Термины, обозначения и определения для зубчатых передач с часовым профилем

| Термин | Обозначение | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1. Окружность профиля головки зуба | - | Окружность, ограничивающая профиль головки зуба |
| 2. Радиус кривизны профиля головки зуба |  | - |
| 3. Коэффициент радиуса кривизны профиля головки зуба | * | Радиус кривизны профиля головки зуба при =1 мм |
| 4. Окружность центров | - | Окружность, на которой расположены центры радиусов кривизны профиля головки зуба |
| 5. Диаметр окружности центров |  | - |
| 6. Радиус окружности центров |  | - |
| 7. Смещение окружности центров |  | Расстояние по радиусу между делительной окружностью и окружностью центров |
| 8. Коэффициент смещения окружности центров | * | Смещение окружности центров при =1 мм |
| 9. Угловая толщина зуба | 2 | Угол между радиальными прямыми, ограничивающими ножку зуба |
| 10. Угловая ширина впадины | 2 | Угол между радиальными прямыми, ограничивающими впадину зубьев |
| 11. Окружность скругления вершины зуба | - | Дуга окружности, сопрягающей противоположные профили зуба на вершине |
| 12. Радиус скругления вершины зуба |  | - |
| 13. Коэффициент радиуса скругления вершины зуба | * | Радиус окружности скругления вершины зуба при =1 мм |
| 14. Отклонение диаметра вершин | - | Разность между действительным и номинальным диаметрами вершин |
| 14.1. Предельное отклонение диаметра вершин | - | - |
| 15. Отклонение диаметра впадин | - | Разность между действительным и номинальным диаметрами впадин |
| 15.1. Предельное отклонение диаметра впадин | - | - |
| 16. Радиальное биение окружности вершин | - | Наибольшая в пределах зубчатого колеса разность расстояний от его рабочей оси до окружности вершин |
| 16.1. Допуск на радиальное биение окружности вершин |  | - |
| 17. Отклонение межосевого расстояния | - | Разность между действительным в номинальным межосевым расстоянием |
| 17.1. Предельные отклонения межосевого расстояния: |  |  |
| верхнее |  |  |
| нижнее | - |  |
| 18. Отклонение шага | - | Разность между действительным и номинальным шагами по делительной окружности |
| 18.1. Предельные отклонения шага: | - | - |
| верхнее |  |  |
| нижнее | - |  |
| 19. Отклонение окружной толщины зуба | - | Разность между действительной и номинальной толщиной зуба по дуге делительной окружности |
| 19.1. Предельное отклонение толщины зуба | - | - |
| 20. Погрешность профиля зуба | - | Расстояние по нормали между двумя профилями, номинальным и ближайшим к нему эквидистантным, между которыми размещается действительный активный профиль зуба (см. чертеж). Примечания: 1. Допуск на погрешность профиля располагается в пределах поля допуска на толщину зуба. 2. Активный профиль включает дугу головки и прямолинейную часть ножки зуба. |
| 20.1. Допуск на погрешность профиля |  | - |