Кварцовий годинник CONTINENTAL

3192; 3193

Інструкція з використання.

Годинник Continental відповідає стандартам виробника і вимогам Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації.

Шкідливих для здоров’я речовин не містить (згідно санітарно-епідемічної експертизи).

Опис установок і функцій.

Зовнішній вигляд і позначки.

1 – ключ у вихідному положенні;

2– ключ у витягнутому положенні;

А – прихована кнопка;

D – прихована кнопка;

a) – індикатор дати;

b) – індикатор дня тижня;

d) – стрілка–індикатор поточного тижня від початку року.

Встановлення поточного дня тижня, часу.

Ключ у положенні 2.

- Поворотом ключа за годинниковою стрілкою встановіть поточний день тижня відслідковуючи положення стрілки на індикаторі (b).

- Поворотом ключа за годинниковою стрілкою з урахуванням 24-х годинного формату (до чи після полудня) встановіть поточний час.

- Поверніть ключ у нормальне положення 1.

Встановлення фази Місяця.

Ключ у положенні 2.

- Для правильного використання індикатора фаз Місяця радимо скористатися спеціальними виданнями (календарі), або приладами (погодні станції, годинники з функцією автоматичним визначенням фаз Місяця). Коли настане фаза повного Місяця (14-й або 15-й день за місячним календарем) виконайте наступну процедуру.

- Поворотом ключа проти годинникової стрілки  обертайте диск індикатора фаз Місяця доти, доки не встановите фазу повного Місяця (див. малюнок).

- Поверніть ключ у нормальне положення 1.

- Встановіть поточну дату за процедурою описаною нижче.

Встановлення дати і поточного тижня року.

Ключ у положенні 1.

- Натискаючи кнопку А встановіть поточну дату відслідковуючи положення стрілки на індикаторі (a).

- Натискаючи кнопку D встановіть поточний тиждень року відслідковуючи положення стрілки на індикаторі (d).

Водонепроникність (WATER RESIST) надалі WR:

WR 30 – тільки незначне улучення води;

WR 50 – незначне влучення води, купання;

WR 100 – незначне улучення води, купання, плавання.

Увага!

- Ніколи не намагайтеся розкривати корпус і знімати задню кришку.

- Заміна гумової прокладки, що захищає годинник від улучення води і пилу, повинна здійснюватися через кожні 2-3 роки.

- Якщо усередину годинника потрапить волога, то негайно перевірте його у найближчого до вас дилера чи дистрибьютора торгівельної мережі.

- Не піддавайте годинник впливу граничних температур.

- Хоча годинник розрахований на використання його у звичайних умовах, проте ви повинні уникати грубого поводження з ним і не допускати падіння.

- Не застібайте ремінець занадто сильно. Між вашим зап'ястям і ремінцем повинний проходити палець.

- Для очищення годинника і ремінця використовуйте суху м'яку тканину, або м'яку тканину, змочену у водяному розчин м'якого нейтрального миючого засобу. Ніколи не користуйтеся засобами які легко випаровуються (наприклад такими, як бензин, розчинники і т.п.).

- Коли ви не користуєтесь вашим годинником, зберігайте його у сухому місці.

- Уникайте влучення на годинник бензину,  аэрозолей і т.п. Хімічні реакції, внаслідок контакту з цими матеріалами, приводять до ушкодження прокладок, корпуса годинника.

Технічні характеристики:

Точність ходу: ± 20 секунд на місяць.

Температурний діапазон роботи: (5°C~35°C) (41°F~95°F).

Термін служби: 10 років

Країна-виробник: Швейцарія

Термін гарантії на механізм – 24 місяця

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, на протязі 14 днів, не враховуючи дня купівлі, при цьому  обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром , згідно ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Споживач та Продавець, керуються ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV.

Гарантійний та післягарантійний ремонт проводиться в Сервісному Центрі за адресою:

Київ, вул. Володимирська, 51/53 (поруч ст. м. «Золоті Ворота», «Театральна»)

тел. 590-09-47