Кварцовий годинник Jacques Lemans

1-1447

Moonphase Chronograph

Інструкція з використання.

Годинник Jacques Lemans відповідає стандартам виробника і вимогам Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації.

Шкідливих для здоров’я речовин не містить (згідно санітарно-епідемічної експертизи).

Зовнішній вигляд вашого годинника, на відміну від механізму, може відрізнятися від зображеного на малюнку.

Ключ.

Для того, щоб забезпечити підвищену водонепроникність корпуса годинника, деякі моделі мають ключ, що загвинчується. Для того, щоб встановити ключ у положення 1 чи 2, необхідно попередньо відкрутити ключ, а після виконання всіх корекцій потрібно повернути ключ у нормальне положення і обережно загвинтити ключ до упору, але без надзусиль.

Опис установок і функцій.

Встановлення поточного часу.

Ключ у положенні  2.

- Поворотом ключа за годинною стрілкою встановіть поточний час враховуючи  24-х годинний формат.

- Поверніть ключ у нормальне положення.

Встановлення числа місяця і відповідної фази місяця.

Ключ у положенні 1.

1. Поворотом ключа за годинною стрілкою встановіть поточне число місяця.

2. Поверніть ключ у нормальне положення.

Увага! Не перевстановлюйте число місяця у період між 21:00 і 03:00 годиною, оскільки  можна пошкодити механізм автоматичного переводу.

Використання хронографа.

За допомогою хронографа ви можете проводити вимірювання окремих відрізків часу до 30 хвилин.

Не проводьте вимірювання часу з витягнутим ключем.

Вимір повного часу, або часу окремих учасників

- Натискайте  кнопку А, щоб запустити або  зупинити хронограф.

- Для продовження виміру натисніть кнопку А.

- Натискайте кнопку В, щоб скинути показання хронографа.

Вимір фінішного часу окремих учасників

- Натискаєте  кнопку А, щоб запустити хронограф.

- Натискаєте  кнопку В, щоб зафіксувати перший результат.

- Натискаєте  кнопку В, щоб продовжити вимірювання.

- Натискаєте  кнопку А, щоб зупинити хронограф і зафіксувати результат наступного учасника.

- Натискаєте кнопку В, щоб скинути показання хронографа.

Хронограф  може проводити вимір до 2-х годин після чого він автоматично скидає значення на 00.

Синхронізація стрілок хронографа на 00 (тільки при потребі !).

1. Натисніть кнопку В для скидання показань хронографа.

2.  Витягніть ключ у положення 1.

3.  Натискайте  кнопку В для переміщення  стрілки лічильника хвилин хронографа в положення «12 годин».

4. Натискайте  кнопку А для переміщення секундної стрілки хронографа в положення «12 годин».

5. Після синхронізації  усіх стрілок, перевірте відповідність показань часу, бо під час синхронізації стрілок хронографа його відлік був зупинений і поверніть ключ в нормальне положення.

Увага! Зважте на те, що під час синхронізації секундна стрілка годинника зупиняється, тому після закінчення всіх операцій з синхронізації необхідно заново виставити поточний час.

Водонепроникність (WATER RESIST) надалі WR:

WR, WR 30 – тільки незначне улучення води;

WR 50 – незначне улучення води, дощ;

WR 100 – незначне улучення води, купання, плавання.

Увага!

- Ніколи не намагайтеся розкривати корпус і знімати задню кришку.

- Заміна гумової прокладки, що захищає годинник від улучення води і пилу, повинна здійснюватися через кожні 2-3 роки.

- Якщо усередину годинника потрапить волога, то негайно перевірте його у найближчого до вас дилера чи дистрибьютора торгівельної мережі.

- Деякі водонепроникні годинники укомплектовані шкіряним ремінцем. Намагайтесь не використовувати такі моделі під час плавання чи у всіх інших випадках, пов'язаних із зануренням ремінця у воду.

- Не піддавайте годинник впливу граничних температур.

- Хоча годинник розрахований на використання його у звичайних умовах, проте ви повинні уникати грубого поводження з ним і не допускати його падіння.

- Не застібайте ремінець занадто сильно. Між вашим зап'ястям і ремінцем повинний проходити палець.

- Для очищення годинника і ремінця використовуйте суху м'яку тканину, або м'яку тканину, змочену у водному розчині м'якого нейтрального миючого засобу. Ніколи не користуйтеся засобами які легко випаровуються (наприклад такими, як бензин, розчинники і т.п.).

- Коли ви не користуєтесь вашим годинником, зберігайте його у сухому місці.

- Уникайте влучення на годинник бензину,  аерозолів і т.п. Хімічні реакції, внаслідок контакту з цими матеріалами, приводять до ушкодження прокладок, корпуса годинника.

Технічні характеристики:

Точність ходу: ± 20 секунд на місяць. (механізм ISA 8171/204)

Температурний діапазон роботи: (5°C~35°C) (41°F~95°F).

Термін служби: 10 років.

Країна-виробник: Австрія

Дата виготовлення: 01.04.09.

Термін гарантії – 24 місяця (на механізм).

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, на протязі 14 днів, не враховуючи дня купівлі, при цьому обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві  разом з проданим товаром , згідно ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Споживач та Продавець, керуються ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» від 01.12.05 р. N 3161-IV.