- механизмы «Восток»

| модель | Технические характеристики | Варианты |
| --- | --- | --- |
| 2403 | Механизм калибра 24 мм. с боковой секундной стрелкой. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 3,7 мм. 17 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 38 часов. | (механизм никель, винты никель не полированный) (механизм хром, винты золото или синение) |
| 2409 | Механизм калибра 24 мм. с центральной секундной стрелкой. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 3,7 мм. 17 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 38 часов. | (механизм никель, винты никель не полированный) |
| 2414A | Механизм калибра 24 мм. с центральной секундной стрелкой. Календарь мгновенного действия. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 4,14 мм. 17 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час Энергетическая автономность не менее 36 часов. | (механизм никель, винты никель не полированный) (механизм хром, винты золото или синение) |
| 2423 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Шкала – 24 часа. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 3,7 мм. 17 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 38 часов. | (механизм никель, винты никель не полированный) механизм никель, винты синие |
| 2424 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Шкала – 24 часа. Календарь мгновенного действия. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 4,14 мм. 18 рубиновых камней. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 36 часов. | (механизм никель, винты никель не полированный) |
| 2415 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 5,8 мм. 31 рубиновый камень. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 33 часов. | (механизм никель, винты никель неполированный) (механизм никель, винты синие) |
| 2415-02 | Механизм калибра 24 мм с боковой секундной стрелкой. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 5,8 мм. 31 рубиновый камень. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 33 часов. | (механизм никель, винты никель неполированный) (механизм никель, винты синие) |
| 2416B | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Календарь мгновенного действия. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 6,3 мм. 31 рубиновый камень. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Энергетическая автономность не менее 31 часа. | (механизм никель, винты никель не полированный) (механизм хром, винты золото, синение или никель полированный) |
| 2432 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Диск «день-ночь»по центру. Календарь мгновенного действия. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 6,3 мм. 32 рубиновый камень. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Продолжительность хода от полной заводки пружины – 31 час. | (механизм хром, винты золото) (механизм никель, винты синие) |
| 2435 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Диск «День-ночь» на отметке «3». Календарь мгновенного действия. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 6,3 мм. 32 рубиновых камня. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Продолжительность хода от полной заводки пружины – 31 час. | (механизм никель, винты синие) |
| 2431 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Индикация времени суток при помощи часовой стрелки. Календарь мгновенного действия. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 6,3 мм. 32 рубиновых камня. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Продолжительность хода от полной заводки пружины – 31 час. | ( механизм никель, винты синие) |
| 2433 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой и «открытым» балансом. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты центрального узла) – 5,8 мм. 31 рубиновый камень. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Продолжительность хода от полной заводки пружины – 33 часа. |  |
| 2426 | Механизм калибра 24 мм с центральной секундной стрелкой. Устройство показания поясного времени Календарь мгновенного действия. Автоподзавод с предохранительным устройством от перезаводки пружины. Высота (без учета высоты секундного и минутного трибов) – 6,3 мм. 32 рубиновых камня. Средний суточный ход: -20…+60 сек. Частота: 19800 полуколебаний/час. Продолжительность хода от полной заводки пружины – 31 час. | (механизм никель, винты синие) (механизм хром, винты золото) |

Покрытие мостов и платин: никель или хром.

Покрытие колес ангренажа, реверсов и баланса: химическое пассивирование или золото - кобальт.

Покрытие винтов: никель, золото – кобальт, синение.